中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 双极电凝镊 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： 用于神经外科显微和内镜手术中的止血,要求适用于细小血管的止血，并有防粘连特性，防止电凝粘连导致撕破血管引起二次出血。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |  | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 双极电凝镊 |  | 1 |  | 套 | 不粘连技术令镊尖永不粘连组织以达到止血可靠 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 适配性 |  |  | 可适配于所有品牌的高频电刀及双极电凝器 |  |  |  |  |
| 2 | 镊尖直径 |  |  | 0.2 mm，超细（ELP）设计镊尖更精确，适合用于神经外科、显微外科等精细手术 |  |  |  |  |
| 3 | 镊尖金属端裸露工作长度 |  |  | 6mm（±1mm） |  |  |  |  |
| 4 | 镊尖闭合时金属端闭合长度 |  |  | 大于3mm |  |  |  |  |
| 5 | 总长度 |  |  | - 25.0cm（±1cm） |  |  |  |  |
| 6 | 镊子闭合性 |  |  | 握手部有独特闭合装置，镊子闭合时两镊身从镊尖到握手处可整体闭合,避免镊尖过度张开，张力适中；闭合后镊尖完全重合，不阻挡术野 |  |  |  |  |
| 7 | 镊子尾端有颜色 |  |  | 镊子尾端有不同颜色代表镊尖的粗细,方便术中快速选择 |  |  |  |  |
| 8 | 外形与镊尖表面构造 |  |  | 枪型直尖，镊尖表面显微不平整构造，实现精确的抓取和更好的夹持力 |  |  |  |  |
| 9 | 镊头端材料 |  |  | 电凝镊头端整体由含银不粘合成材料制成,不因使用次数增多造成放粘性下降。 |  |  |  |  |
| 10 | 配套连接线 |  |  | 长度≧3米，连接双极电凝镊端为弯头，符合规范接口，可高温高压消毒 |  |  |  |  |