中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 托盘 |  |  |  |  | 购置数量 | 10台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：不锈钢托盘+托盘架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 不锈钢手术托盘 |  |  | 10 | 个 | 见参数 |  |  |
| 2 | 托盘架 |  |  | 10 | 台 | 见参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘尺寸 |  | 大小640X490X25mm(允差±10mm) |  |  |  |  |  |
| 2 | 托盘厚度 |  | ≥1.2mm(±0.2mm)的304材质不锈钢板制成，可放置各类手术器械 |  |  |  |  |  |
| 3 | 托盘额定承重 |  | ≥20kg |  |  |  |  |  |
| 4 | 托盘和托盘架 |  | 304材质不锈钢焊接而成，表面无锋棱、毛刺，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈 |  |  |  |  |  |
| 5 | 轮子 |  | 每台4个脚轮，采用万向制动静音轮脚轮,无噪音，可刹车 |  |  |  |  |  |
| 6 | 托盘架尺寸 |  | 620X420X(900-1300)±50mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 整体要求 |  | 台面托盘可与整体分离，方便清洗消毒，升降高度可自行调节 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  | 质保期≥2年 |  |  |  |  |  |