附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 医用冰箱 |  |  |  |  | 购置数量 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 用于要药品药品储存，设备需具备稳定的温度控制功能，确保药品储存安全。 - 设备需符合国家相关医疗器械标准，具备有效的医疗器械注册证。 - 其他设备需满足常规药品储存要求（2-8℃）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 2 | 医用冰箱（常规药品储存） |  |  | 3 | 台 | 2-8℃，数字温度显示，可连接温度报警系统，可连接温度报警系统，推送手机通知功能 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 样式 |  | 立式（双开门） |  |  |  |  |  |
| 2 | 外门 |  | 2扇，双层中空玻璃门，门锁设计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 容积 |  | 容积＞500L |  |  |  |  |  |
| 4 | 搁架 |  | 5层,10个可调节搁架 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚轮 |  | 4个脚轮，可方便移动 |  |  |  |  |  |
| 6 | 制冷剂 |  | 采用无氟绿色环保制冷剂 |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统 |  | 风冷翅片式蒸发器、循环风冷系统设计，保证箱内无霜 |  |  |  |  |  |
| 8 | LED显示屏 |  | 可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度 |  |  |  |  |  |
| 9 | 温度控制 |  | 箱内温度2℃~8℃可调，精度0.1℃ |  |  |  |  |  |
| 10 | 报警系统 |  | 高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警 |  |  |  |  |  |
| 11 | 报警方式 |  | 具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式 |  |  |  |  |  |
| 12 | 售后质保 |  | 整机质保两年或以上 |  |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 医用低温冰箱 |  |  |  | 购置数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、用于可存放-10℃到-25℃的干粉质控品，定标液，试剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 医用低温冰箱 |  | 2 | 台 | 可存放-10℃到-25℃的干粉质控品，定标液，试剂等。 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 样式 |  | 立式 |  |  |  |  |
| 2 | 外门 |  | 1扇，门锁设计 |  |  |  |  |
| 3 | 容积 |  | 容积≥300L |  |  |  |  |
| 4 | 工作条件 |  | 环境温度5-35℃，电源220V/50Hz |  |  |  |  |
| 5 | 温度控制 |  | 箱内温度-10℃～-25℃可调 |  |  |  |  |
| 6 | 温度分辨率/波动度 |  | 0.1℃/±0.2℃ |  |  |  |  |
| 7 | 温度均匀度 |  | ±1.5℃ |  |  |  |  |
| 8 | 搁架 |  | 5层,4个可调节搁架 |  |  |  |  |
| 9 | 脚轮 |  | 4个脚轮，可方便移动 |  |  |  |  |
| 10 | 压缩机 |  | 采用高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音 |  |  |  |  |
| 11 | LED显示屏 |  | 可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度 |  |  |  |  |
| 12 | 报警系统 |  | 超温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警 |  |  |  |  |
| 13 | 报警方式 |  | 具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式 |  |  |  |  |
| 14 | 售后质保 |  | 整机质保两年或以上 |  |  |  |  |