附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 遗体冷藏柜（两体） |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 用于遗体储存，设备需具备稳定的温度控制功能，确保遗体储存安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 2 | 遗体冷藏柜（两体） |  |  | 1 | 台 | 使用温度(可自由设走):5℃～-18℃，数字温度显示， 制冷速度:冷藏柜运行 1小时可达-6℃ |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  | - 二套电脑控制，二套制冷系统，冷藏柜每层分开单独制冷，可分层开关机。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格 |  | L2400*W860*H1360（mm）压缩机在后面，内胆2000*690*470（mm） |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温层 |  | - 保温层采用高压钢模聚胺脂一次发泡工艺，导热系数0.022~0.033w/（m*k），保温效果好。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外墙 |  | 不锈钢亚光板，厚度0.9毫米 |  |  |  |  |  |
| 5 | 内胆 |  | 不锈钢亚光版，厚度0.6毫米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 内托盘担架 |  | - 尺寸：1980*630 长*宽*高（毫米），材质不锈钢，规格统一相互交换使用。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 柜门 |  | - 采用拉丝无指纹不锈钢板，冰箱门工艺，可实现自动关门。隐藏式门锁，配备内三角专用钥匙，舍弃传统遗体冷藏柜的锌合金门锁，减少噪音，降低故障率。门正面看不到合页、拉手，整机更美观 |  |  |  |  |  |
| 8 | 助力导轮 |  | 担架下双排尼龙导轮，抗压噪音低，推拉流利 |  |  |  |  |  |
| 9 | 蒸发器 |  | 直冷式内藏紫铜盘管蒸发器。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷凝器 |  | 风冷钢丝式冷凝器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 制冷方式 |  | 直冷式制冷 |  |  |  |  |  |
| 12 | 额定温度 |  | 5℃～-18℃，可以24小时连续工作 |  |  |  |  |  |
| 13 | 制冷剂 |  | 290制冷剂。清洁、无毒、不燃、经济、制冷效果好。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 输入功率 |  | 600W |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源 |  | 220v 50HZ |  |  |  |  |  |
| 16 | 机组形式 |  | 优质全封闭压缩机2台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 温度控制 |  | 微电脑全自动温度控制器，手动控制一体化 |  |  |  |  |  |
| 18 | 温度显示 |  | 冷藏柜门框上设有温度显示，显示冷藏室内空间温度（误差≤±1℃） |  |  |  |  |  |
| 19 | 售后质保 |  | 整机质保一年压缩机质保两年 |  |  |  |  |  |
| 20 | 材质 |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 尸箱车 |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求：密闭转运遗体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 尸箱车 |  | 1 | 台 | 用于尸体短途运输功能 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  | - 一个小车，一套尸箱，可以灵活拆卸。 |  |  |  |  |
|  | 整体规格 |  | 箱体L2000*W500*H180底座+200盖子高度（mm） |  |  |  |  |
| 2 | 车子规格 |  | L1180*W600*H500前后高+H580左右高（mm |  |  |  |  |
| 3 | 工作条件 |  | 环境温度5-35℃ |  |  |  |  |
| 4 | 脚轮 |  | 4个脚轮，可方便移动，万向轮具有锁定装置功能 |  |  |  |  |
| 5 | 车身重量 |  | 50斤左右 |  |  |  |  |
| 6 | 承重能力 |  | 承重力达到150公斤以上 |  |  |  |  |
| 7 | 材质 |  | 均采用304不锈钢 |  |  |  |  |
| 8 | 售后质保 |  | 质保一年 |  |  |  |  |