附件1

动态血压机技术参数表

	设备名称
	动态血压机
	购置数量
	1台

	整体要求：

类型：上臂式；

2. 认证：中国医疗器械注册证（或根据实际情况要求）。
3、数据能力：完整的报告与分析。
4、舒适性与静音性：气囊应能完全包裹上臂，材质柔软。袖带气囊设计应符合人体工程学，确保佩戴舒适，在多次加压测量过程中无显著不适感。泵机噪音：测量时的充气声音应尽可能小。便携性与续航能力：主机应轻巧紧凑，佩戴在腰间或放入口袋时不影响日常活动。
5、电池续航：必须能持续工作24小时以上，避免中途没电导致监测失败。优先选择可充电锂电池款式。
6、操作与数据管理：医生或用户能轻松设置测量间隔（如白天每30分钟，夜间每60分钟一次）。数据导出方便，能通过USB或蓝牙直接将数据导入电脑分析软件。配套的分析软件应直观易用，能自动生成符合医疗标准的报告，并支持打印。主机应有清晰的指示灯或屏幕，显示工作状态、电池电量等）。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	1
	台
	符合技术参数要求

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	血压测量范围
	 收缩压：60 - 270 mmHg ，舒张压：40 - 200 mmHg 

	2
	血压覆盖范围
	确保设备能测量从低血压到严重高血压的全部可能值。

	3
	脉搏/心率测量范围
	40 - 200 次/分钟，覆盖正常静息到运动后的心率范围。

	4
	测量精度 
	血压：不超过 ≤±5 mmHg （这是国际标准要求的严格误差范围）；脉搏：不超过 ±5%。

	5
	权威认证 
	中国医疗器械注册证（或根据实际情况要求）。

	6
	压力传感器精度
	±2 mmHg 或 ±3 mmHg。

	7
	排气速度 
	2 - 4 秒内从 200 mmHg 降至 0 mmHg。

	8
	袖带与气囊
	提供标准成人袖带，适用臂围22-32cm。气囊材质为医用级柔性材料，透气、抗过敏

	9
	主机尺寸与重量
	尺寸：长宽高均不超过120mm * 80mm * 35mm； 重量：约 200 - 350 克（不含袖带） ；尽可能轻巧便携，减少对日常活动的影响。

	10
	电池与续航 
	 电池类型：优先选择可充电锂电池。续航能力：在典型模式（昼30分/夜60分一次）下，必须能持续工作 ≥24小时，通常支持 300 - 500 次测量。充电时间：通常为 2 - 4 小时。

	11
	环境要求 
	工作温度：+10°C 至 +40°C；工作湿度：10% 至 90% RH

	12
	其他
	设备使用年限≥8，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥2年


1

