新生儿复苏囊技术参数

	设备名称
	新生儿复苏囊
	购置数量
	2套

	一、整体要求：
1、符合新生儿窒息抢救使用（早产儿、足月儿），体重范围：适用于＜5kg的新生儿（确保设备压力、容量、面罩尺寸匹配新生儿生理特点）

2、主体材质采用医用级硅胶，柔软、耐用、可清洁消毒

	二、配置清单（单套）：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	新生儿复苏囊
	1
	个
	自动充气式气囊，符合技术参数

	2
	新生儿面罩
	4
	个
	面罩需透明，充气式，足月儿面罩2个，早产儿面罩2个，材质柔软、弹性良好，与面部贴合紧密

	3
	连接与接口组件
	1
	套
	支持连接面罩及气管导管，接口标准、密闭性好

	4
	储氧袋
	2
	个
	透明，可拆卸、可更换

	5
	设备配备专用存放盒/包
	1
	个
	便于急救车使用

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	工作压力
	3-4.5Kpa

	2
	储氧袋
	容量≥500ml 透明，容量500-750ml

	3
	限压阀
	配备固定限压阀，释放压力≤4.5 kPa；或具备可调限压阀

	4
	安全减压阀
	内置自动减压阀，超压时自动泄压压力达到40cmH2O时自动开启

	5
	球囊容量
	100～240 mL（适用于新生儿）250ml

	6
	吸呼比
	1:1～1:2（手动通气特性）

	7
	死腔量
	≤6 mL（面罩+接口）

	8
	其他
	设备使用年限≥5年，维保期1年，生产日期距交付日期不超过4个月


1

